| 8 ─ ПРОЕКТ 12700 "АЛЕКСАНДРИТ" |  |
| --- | --- |
| 1Название; БН; Верфь; Заказ; Флот; Год. АЛЕКСАНДР ОБУХОВ* (БТ-730); 507; СНССЗ; 521; БФ; 2016. ГЕОРГИЙ КУРБАТОВ; 631; СНССЗ; 522; ЧФ. ИВАН АНТОНОВ; 601; СНССЗ; 523; ЧФ; 2018. ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВ; 659; СНССЗ; 524; ЧФ; 2019. | 1Название; БН; Верфь; Заказ; Флот; Год. ЯКОВ БАЛЯЕВ; 616; СНССЗ; 525; ТОФ; 2020. ПЕТР ИЛЬИЧЕВ; СНССЗ; 526; ТОФ. АНАТОЛИЙ ШЛЕМОВ; СНССЗ; 527. ЛЕВ ЧЕРНАВИН; СНССЗ; 528; ТОФ. |
| Основные тактико-технические элементы. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – 720,0 / 890,0 т, 61,610,33,3 м, 22500 л. с., 2 ВРК, 16,5 / 9,0 уз, 1680 (9,0) миль, 10 суток, 38 + 6 человек. ВООРУЖЕНИЕ – 2 ПУ ПЗРК 9К333 "Верба" (8), 16 30 мм АУ АК-306 (1500), 11 14,5 мм МТПУ-1 "Жало" (500)* / 11 12,7 мм 6П59 "КОРД" (500), мины (6), 22 45 мм ДП-64 "Непрядва", 1 катер пр. БЛ-680 / 1 БЭК различных проектов. Противоминное: ГАС миноискания, одинарный универсальный контактный трал ОУКТ-Б, парный контактный трал ПКТ-Б (1 на 2 МТЩ), глубоководный контактный трал ГКТ-2, трал-имитатор физических полей "Желатин", универсальный широкополосный акустический трал ШАТ-У, самоходные и буксируемые подводные аппараты освещения ПМО, поиска и нейтрализации мин и др. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Корабли двух серий имеют отличия в конструкции и ВВТ. С восьмого корабля проекта (3-я серия) строительство будет продолжено по усовершенствованному проекту (зав. №528 и последуюшие) – увеличится размерность кораблей, изменится тральное вооружение... |
| Класс │ Минно-тральные корабли | Подкласс │ Базовые тральщики |
| 2022 |  |

| 19 – ПРОЕКТ 1265* / 12650 "ЯХОНТ" |  |
| --- | --- |
| 1Название; БН; Верфь; Заказ; Флот; Год. ПОЛЯРНЫЙ БТ-97*; 603; ССЗА; 133; СФ; 1984. ЕЛЬНЯ БТ-50*; 607; ССЗА; 141; СФ; 1986. КОТЕЛЬНИЧ БТ-152*; 610; ССЗА; 142; СФ; 1987. СОЛОВЕЦКИЙ ЮНГА БТ-111*; 654; ССЗА; 145; СФ; 1988. ГЕРМАН ЮГРЮМОВ БТ-244*; 562; ССЗА; 147; КФл; 1988. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ БТ-241; 458; ССЗА; 150; ЧФ; 1989. КОЛОМНА БТ-226; 641; ССЗА; 151; СФ; 1990. ЛЕОНИД СОБОЛЕВ БТ-230; 510; ССЗА; 153; БФ; 1990. ЯДРИН БТ-211; 621; ССЗА; 154; СФ; 1991. НОВОЧЕБОКСАРСК БТ-212; 501; ССЗА; 156; БФ; 1991. | 1Название; БН; Верфь; Заказ; Флот; Год. СЕРГЕЙ КОЛБАСЬЕВ БТ-213; 522; ССЗА; 157; БФ; 1992. ПАВЕЛ ХЕНОВ БТ-115; 515; ССЗА; 159; БФ; 1993. МАГОМЕД ГАДЖИЕВ БТ-116; 561; ССЗА; 160; КФл; 1997. БТ-100*; 565; ВССЗ; 915; ТОФ; 1984. БТ-114*; 542; ВССЗ; 918; ТОФ; 1987. БТ-232*; 525; ВССЗ; 919; ТОФ; 1988. БТ-245; 553; ВССЗ; 920; ТОФ; 1989. БТ-256; 560; ВССЗ; 921; ТОФ; 1990. БТ-215; 593; ВССЗ; 922; ТОФ; 1991. |
| Основные тактико-технические элементы. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – 427,0 / 460,0 т, 49,08,82,45 м, 21100 л. с., 2 ВРШ, 14,0 / 10,0 уз, 1500 (10,0) миль, 10 суток, 45 человек. ВООРУЖЕНИЕ – 14 ПУ МТУ-4 ЗРК 9К34 "Стрела-3М" * / ПУ ПЗРК 9К38 "Игла" (8), 12 30 мм АК-230М (2400) и 12 25 мм 2М-3М*, 26 30 мм АК-306 (3500), 6 мин. Противоминное: глубоководный контактный трал ГКТ-2, акустический трал АТ-6 или петлевой электромагнитный трал ПЭМТ-4 / соленоидный электромагнитный трал СТ-2 / поверхностный сетевой трал ТС-1 / искатель -уничтожитель мин КИУ-1 (с зав. №139 – КИУ-2 или КИУ-2М "Анаконда") или шнуровые заряды ШЗ-1 / 2 / 3 − 2200 м и др. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Остальные корабли в серии из 68 единиц списаны или переданы другим странам.. |
| Класс │ Минно-тральные корабли | Подкласс │ Базовые тральщики |
| 2022 |  |