Тактико-технические данные

| Водоизмещение, т: |  |
| --- | --- |
| стандартное: | пр.183 – 56,6 (головной – 54), пр.183Т – 63, пр.183ТК – 72,2 (первые 2 единицы с носовым подводным крылом – 76) |
| полное: | пр.183 – 67,1 (головной – 64,5), пр.183Т – 77, пр.183ТК – 79,3 (первые 2 единицы с носовым подводным крылом – 83), пр.183У - 92 |
| Размеры, м: |  |
| длина: | пр.183 – 25,5, пр.183ТК – 25,5, пр.183У – 27,3 |
| ширина: | пр.183 – 6,18, пр.183ТК – 6,19, пр.183У – 6,18 |
| осадка: | пр.183 – 1,24 (головной – 1,23), пр.183ТК – 1,4 |
| Скорость полного хода, уз: | пр.183 – 43 (головной - 44), 183Т – 49,7, пр.183ТК – 48,5 (с носовым подводным крылом – 51,8), пр.183У – 47 |
| Дальность плавания: | пр.183 – 1000 миль (14 уз), 600 миль (33 уз) (головной – 700 миль (15 уз), 610 миль (34 уз)), пр.183Т – 510 миль (26 уз), 50 миль (49,7 уз), пр.183ТК – 700 миль (10 уз), 600 миль (25 уз) (с носовым подводным крылом – 700 миль (10 уз), 495 миль (21,4 уз), 300 миль (41 уз)) |
| Автономность, сут: | 5 |
| Силовая установка: | пр.183 - 4х1200 л.с. дизели М-50Ф (затем М-50Ф-1 (ТК-1362), затем 4х1500 л.с. М-50ФТК), пр.183Т – 4х1200 л.с. дизели М-50Ф, 1х4000 л.с. ГТУ ТВМ, пр.183ТК – 4х1200 л.с. дизели М-50Ф-2, 1х4000 л.с. ГТУ М-1, пр.183У – 2х3300 л.с. дизели М-503А, , пр.183 - 1 ДГ-12,5 12,5 кВт, 4 ДГ по 1 кВт, пр.183У – 1 ДГ-12,5 12,5 кВт, 1 ДГ-компрессор ДГКП-20-1 |
| Вооружение: | 2х2 25 мм 2М-3 (зав.№519) (затем 2М-3М (ТК-38)) – 2000 выстрелов Пр.183 - 2х1 533 мм ТТКА-53М (головной ТТКА-53) (2 торпеды 53-38У, 53-39) – ПУТС «Трос» (зав.№502), пр.183Т - 2х1 533 мм ТТКА-53М, пр.183ТК – 2х1 533 мм ТТКА-53Л – ПУТС «Онега» (нет на первых 2), пр.183У – 4х1 533 мм ТТКА-53Л-1 – ПУТС «Онега-4» 8 ГБ ББ-1 – нет на пр.183Т, 183ТК, 18 мин АМД-500 без торпед (головной – 6 мин КБ-3 или 8 мин АМД-500) - нет на пр.183Т, 183ТК Дымоаппаратура ДА-7, 4 МДШ |
| Бронирование: | рубка – 7 мм |
| РТВ: | пр.183 – РЛС общего обнаружения «Зарница» (зав.№502 - «Рея»), пр.183ТК – РЛС общего обнаружения «Рея» (на первых 2 – «Зарница»), пр.183У – РЛС общего обнаружения «Рея», аппаратура госопознавания – запросчик «Факел-МЗ», ответчик «Факел-МО» (головной – «Факел»), пр.183У - «Нихром» |
| Экипаж, чел: | пр.183 - 14 (2 офицера), пр.183ТК – 15 |

| Водоизмещение, тонн • стандартное • нормальное • полное | - 56 61,5 66,5...67 |
| --- | --- |
| Основные размерения, м • длина наибольшая (по КВЛ) • ширина наибольшая (по КВЛ) • высота борта на миделе • осадка средняя | - 25,5 (25) 6,18 (5,2) 3,02 1,24...1,3 |
| Главная энергетическая установка: • 4 дизеля М-50Ф или М-50Ф-1 или М-50ФТК, суммарная мощность, л.с. (кВт) • автономный генератор, мощность, кВт • навесные генераторы, мощность, кВт | дизельная 4 800 (3 530) 12,5 4 Х 1 |
| 4 вала; 4 трёхлопастных гребных винта |  |