| 0 | Корабельный состав ВМФ России |  |
| --- | --- | --- |

СПАСАТЕЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАТЕРА

2 + 1 ─ ПРОЕКТ 23370М

| Название; БН; Верфь; Заказ; Флот; Год. СМК-2176 СПАСАТЕЛЬ КОНОНЕНКО; -; КАМПО; 301; СФ; 2016. СМК-2177; -; КАМПО; 302; ТОФ; 2017. |  |  | Название; БН; Верфь; Заказ; Флот; Год. СМК-2178; -; КАМПО; 303; ТОФ; 2018. Примечания: на фото – головной катер до переименования. |
| --- | --- | --- | --- |

ОТТЭ:  130 / 150 т, 24,28,51,4 м, 2380 л. с., 2 ВПРК,13,0 / 10,0 уз, 250 (13,0) / 300 (10,0) миль, 5 суток, 7 + 4 человек. ЭЛГК-М (5100-1200 кг/0-10,1 м),

контейнерный водолазный комплекс:  МКВ-20 (барокамера – 60 м), МКВ-10 (водолазное снаряжение СВУ-5-1, СВУ-5-2, ТНПА "Марлин-350"), водолазная

беседка, модуль контейнерный противопожарный МКПж-20, ДПЖН (240 м³ / ч), СВЗ, 1 катер РИБ "Фаворит-500" (4 чел. / 800 кг) и др.

| Катера и рейдовые суда обеспечения |  | Поисково-спасательные катера |
| --- | --- | --- |

|  | Спасательные многофункциональные катера | 1 |
| --- | --- | --- |

12 ─ ПРОЕКТ 23370

| Название; БН; Верфь; Заказ; Флот; Базирование; Год. СМК-2093; -; КАМПО; 101; БФ; Ломоносов; 2014. СМК-2094; -; КАМПО; 102; ЧФ; Севастополь; 2014. СМК-2097 *; -; КАМПО; 103; БФ; Ломоносов; 2014. СМК-2098 *; -; КАМПО; 104; БФ; Ломоносов; 2014. СМК-2100; -; КАМПО; 105; КФл; Астрахань; 2015. СМК-2102; -; КАМПО; 106; КФл; Астрахань; 2015. |  |  | Название; БН; Верфь; Заказ; Флот; Базирование; Год. СМК-2103 *; -; КАМПО; 107; КФл; Астрахань; 2015. СМК-2104 *; -; КАМПО; 108; КФл; Астрахань; 2015. СМК-2169; -; КАМПО; 109; ЧФ; Севастополь; 2015. СМК-2170 *; -; КАМПО; 110; БФ; Балтийск; 2015. СМК-2171 *; -; КАМПО; 111; ЧФ; Севастополь; 2015. СМК-2172; -; КАМПО; 112; БФ; Балтийск; 2015. |
| --- | --- | --- | --- |

▲ Катера обеспечения подводно-технических работ (ПТР)                                                                              *  Катера аварийно-спасательных групп (АСГ) ▼

ОТТЭ:  101 / 109 т, 21,49,01,5 м,  2380 л. с., 2 ВПРК,10,0 / 8,0 уз, 200 (10,0) / 340 (8,0) миль, 3 суток, 3 + 5 человек.  ЭЛГК-М (5100-1200 кг / 0-10,1 м), грузовая стрела (250 кг),   МКВ-20 (барокамера - 45 м),   МКВ-10 (2 комплекта СВУ-5-2),    МКП-20* (с аварийно-спасательным имуществом),   устройство

подъема людей из воды, 1 ВДПЛС* (300 м³/ч), вьюшка с пожарным рукавом* (200 м), 1 катер РИБ "Фаворит-500" (4 чел. / 800 кг) и др.

| Катера и рейдовые суда обеспечения |  | Поисково-спасательные катера |
| --- | --- | --- |